Caiet de sarcini



pentru cererea ofertei de preţ

1.Denumirea autorităţii contractante:  Agenția de Dezvoltare Regională Sud
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția de Dezvoltare Regională Sud
3.Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație a birourilor Agenției de Dezvoltare Regională  Sud
Lista lucrărilor  

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  

	Lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	
	

	
	
	
	
	
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	136,100
	
	

	2
	RpCR32B


	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2
	139,490
	
	

	3
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	11,340
	
	

	4
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	10,500
	
	

	5
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc
	6,000
	
	

	6
	RpEB13A


	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m
	58,000
	
	

	7
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	7,000
	
	

	8
	RpEE23B


	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise
	buc
	10,000
	
	

	9
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	70,500
	
	

	10
	RpEB02A


	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp
	m
	78,000
	
	

	11
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	10,000
	
	

	12
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc
	6,000
	
	

	13
	RpEF02C


	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi  4x18
	buc
	9,000
	
	

	14
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m
	70,500
	
	

	15
	RpIB02A


	Montarea radiatoarelor monobloc 1,6m x 0,3m/buc 
	m2
	1,920
	
	

	16
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m
	9,000
	
	

	17
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	13,000
	
	

	18
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	32,000
	
	

	19
	RpID01B


	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1"
	buc
	16,000
	
	

	20
	RpCK06A


	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple
	m2
	1,000
	
	

	21
	RpCK10C


	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	80,460
	
	

	22
	RpCK11C


	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2
	80,460
	
	

	23
	RpCJ08B


	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T 
	m
	58,360
	
	

	24
	CN04A


	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual
	m2
	139,490
	
	

	25
	CN33A


	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2
	136,100
	
	

	26
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2
	8,170
	
	

	27
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 
	m2
	8,170
	
	

	28
	RpCK28A


	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pardosele, executate din stejar sau foioase
	m
	3,500
	
	


Ofertant,








      ___________________________









semnătura autorizată

4.Scopul achiziţiei:  efectuarea_lucrări de reparație a birourilor ADR Sud
5. Informaţie financiară:

· Sursa de finanţare Bugetul ADR Sud
6. Termenul şi condiţiile  efectuarii lucrărilor 1 lună
7. Modul de prezentare a ofertelor:

· ofertele se prezintă în  limba română, cu specificarea clară a parametrilor; 

· preţul lucrărilor se indică în lei MD;

· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 

· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “27” aprilie a. 2011, orele 13.00; 

9.Oferta se prezintă pînă la data de “27” aprilie  2011, orele 10.00
pe adresa or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare 12, Republica Moldova;

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor 22.04.2011;

13. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

14. Modul de întocmire a ofertelor:

· fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
15. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

16.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 

· capacitatea tehnico-materială;

·  experienţa în domeniu;

17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor

18. Condiţiile de contractare:

· contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de trei zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
19. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

· Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini 
· Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat.

· Licenţa de activitate.

· Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia)     
· Asigurarea cu personal de specialitate. 

·  situaţia financiară  (pe  baza datelor din ultimul bilanţ) 

· certificat de la organele Inspectoratului Fiscal  privind datoriile la buget şi Fondul Social 

· dotarea tehnică cu utilaj şi echipament.

· Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii.

 20. Relaţii de contact: 0 /241/ 2-62-86
Investitorul

(autoritatea contractantă) 




_________________________

(semnătura)

L.Ş,










3

